Modélisation hydrologique distribuée du Rhône

Rapport D’avancement n° 3

IRSTEA LYON

5 rue de la Doua CS70077

69626 VILLEURBANNE Cedex

|  |  |  | 14 novembre 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | François TILMANT Chloé LE GROS Christine BARACHET Flora BRANGER Eric SAUQUET Isabelle BRAUD Etienne LEBLOIS JEAN-PHILIPPE VIDAL MARIELLE MONTGINOUL DORIAN NOEL Isabelle GOUTTEVIN Amina KHALFAOUI |  |

# Résumé

Ce présent rapport fait état de l’avancement du projet « Modélisation hydrologique distribuée du Rhône », action réalisée dans le cadre de l’accord-cadre entre Irstea et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, avec le soutien financier de la Compagnie Nationale du Rhône et de fonds européens FEDER (opération Présage 45537). Ce projet vise à la mise en œuvre d’une modélisation spatialisée du bassin du Rhône. Les éléments présentés concernent la seconde année des travaux réalisés au sein d’Irstea, centre de Lyon-Villeurbanne.

# Sommaire

Résumé	i

Sommaire	iii

1	Introduction (IG, ES ?)	5

2	Une brève présentation du Modèle du Rhône (IG, relecture FB ?)	5

2.1	Structure du modèle	5

2.2	Données physiographiques	5

2.3	Données climatiques	5

2.4	Données relatives aux usages anthropiques (dérivation-barrages et débits renaturalisés ; irrigation ; AEP)	5

2.5	Performances de référence (Nov 2014) en hydrologie naturelle	5

3	Amélioration de la modélisation en hydrologie naturelle (FT, IG)	5

3.1	La démarche d’amélioration itérative en hydrologie naturelle	5

3.2	Critique de la donnée de support  / physiographique	5

3.2.1	Retour sur les améliorations effectuées sur la tille à crécey	5

3.3	Critique de la donnée climatique (IG)	6

4	Impact anthropique (FT, Dorian, Marielle)	6

4.1	Barrages et dérivations	6

4.1.1	Retour sur la simulation des barrages	6

4.1.2	Représentation des dérivations	7

4.2	Irrigation	10

4.2.1	Principe et implémentation	10

4.2.2	Données disponibles et hypothèses retenues	11

4.2.3	Premiers tests	14

4.2.4	Comparaison aux volumes prélevés	14

4.3	Impact anthropique 3 : AEP (Dorian)	15

5	Maillage du modèle : les améliorations techniques et ergonomiques (Christine)	15

6	Scénarios prospectifs sur le bassin du Rhone (Amina, IG, JPV, ES)	15

7	Conclusions, Limites et Perspectives (à affiner)	15

ANNEXE 1 : Prise en main du modèle : guide J2000-Rhone et HRU-Delin (proposition…)	15

8	Collecte de données	16

8.1	Données climatiques	16

8.1.1	La réanalyse Safran	16

# Introduction (IG, ES ?)

# Une brève présentation du Modèle du Rhône (IG, relecture FB ?)

## Structure du modèle

## Données physiographiques

## Données climatiques

## Données relatives aux usages anthropiques (dérivation-barrages et débits renaturalisés ; irrigation ; AEP)

## Performances de référence (Nov 2014) en hydrologie naturelle

# Amélioration de la modélisation en hydrologie naturelle (FT, IG)

## La démarche d’amélioration itérative en hydrologie naturelle

Comme présenté dans le précédent rapport, les premiers résultats obtenus avec le modèle J2000 sont globalement médiocres sur la quasi-totalité du bassin versant du Rhône. Ceci nous a conduits à réaliser une analyse de sensibilité de type essai-erreur sur les paramètres pouvant intervenir sur les difficultés rencontrées par le modèle (difficulté à simuler l’étiage, manque de ruissellement direct, débit de base constant tout au long de l’année…). Dans cette démarche, les résultats obtenus permettent de valider ou infirmer des hypothèses sur la représentation des processus, qui sont portées par des jeux de paramètres concernés. Nous avons donc travaillé sur plusieurs petits bassins en amont du bassin versant du Rhône. Ces bassins ont été choisis pour leurs variabilités d’occupation du sol, de géologie et d’épaisseur de sol. En effet, ces caractéristiques, propres à chaque unité de modélisation, définissent les paramètres qui seront appliqués dans la simulation des processus hydrologiques.

Le jeu de paramètres obtenu à la suite de cette analyse de sensibilité sur les bassins en amont sera appliqué comme jeu de validation à d’autres sous-bassins plus en aval pour estimer s’il peut être généralisé à l’ensemble du bassin versant du Rhône ou s’il faudra envisager une spatialisation plus fine des paramètres.

## Critique de la donnée de support  / physiographique

### Retour sur les améliorations effectuées sur la tille à crécey

Dans le précédent rapport, nous avions mis en évidence un problème de paramétrisation qui nous avait conduits à une analyse de sensibilité sur le bassin de la Tille à Crécey. Différentes améliorations avaient alors été apportées dans le jeu de paramètres. Parmi ces améliorations, nous avons retenu la diminution importante de la taille de réservoir souterrain (maxRG1) et le temps de vidange (kRG1) pour leurs impacts sur la saisonnalité du débit de base et la représentation des étiages.

Nous avions également mis en évidence un problème de réactivité du modèle avec une sous-estimation du ruissellement de surface. Deux solutions avaient été retenues pour prendre en compte le problème pour cette composante du débit :

- l’augmentation du ruissellement direct par imperméabilisation

- l’augmentation du ruissellement hortonien en jouant sur le maximum d’infiltration

Les modifications avaient été apportées sur les types d’occupations du sol de ce bassin, à savoir les forêts et les zones agicoles.

Enfin, une meilleure estimation de la capacité de stockage dans le sol avait permis de réduire le décalage observé dans la simulation du régime en jouant directement sur l’inertie du sol. La diminution importante des capacités de stockage du sol sur l’ensemble des sols permet de réduire le temps de

régionalisation du Max-Inf (Tille)

10 classes pour le ruissellement par imperméabilisation

Param Plaine-montagne : Optimisation des tailles et temps de réponse des réservoirs souterrains

Param Saône : différence plaine nord – sud

routage –TA : Sensibilité au TA + options retenues

## Critique de la donnée climatique (IG)

Mise en regard des biais de bilan en eau du modèle avec SAFRAN vs SPAZM sur le domaine concerné

PB de la neige.

# Impact anthropique (FT, Dorian, Marielle)

## Barrages et dérivations

### Retour sur la simulation des barrages (Résumé des travaux des phases 1 et 2 du projet MDR)

Contexte

L’hydrologie du Rhône est perturbée par de nombreux ouvrages. Sur certains affluents (Isère, Durance), les grands barrages ou les galeries de dérivation absorbent ou dérivent une part importante du module, influant sur le bilan hydrologique total ou la saisonnalité des écoulements. Cet impact rend indispensable la prise en compte du rôle hydrologique de ces ouvrages dans un modèle destiné à simuler la ressource effective dans les cours d’eau du bassin versant, à des fins de sensibilité des usages notamment. C’est l’ambition du module d’influence « barrages et dérivations » de J2000-Rhône.

Périmètre de la modélisation

J2000-Rhone fonctionnant au pas de temps journalier, les ouvrages au fil de l’eau, dont l’impact hydrologique se fait sentir à une échelle infra-journalière, ne sont pas représentés. C’est le cas par exemple de la-plupart des  ouvrages hydro-électriques du Rhône en aval de Lyon.

Dans le cadre de la modélisation du Rhône, nous n’avons retenu que les principaux ouvrages, en termes de volume de stockage (capacité totale > 50 Mm3 pour les barrages)  ou débit annuel dérivé (pour les dérivations) (Table XXX et Figure XXX).

|  | ID | Nom | Type | Statut étude | Capacité Maximale (Mm3) | Volume de janvier (Mm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BARRAGES | A | Vouglans | Bge-PHSE | Onema | 600 | 483.3 |
|  | B | Léman | Bge-PH | Nouvelle | 89000 | 88970.9 |
|  | C1 | Tignes | Bge-PH | Onema | 230 | 143.7 |
|  | C2 | Roselend | Bge-PH | Extrapolation | 210 | 131.2 |
|  | D1 | Mont-Cenis | Bge-PH | Onema | 330 | 263.1 |
|  | D2 | Bissorte | Bge-PH | Onema | 50 | 35.2 |
|  | E1 | Chambon | Bge-PH | Onema | 50 | 28.1 |
|  | E2 | Grd Maison | Bge-PH | Onema | 140 | 100.6 |
|  | E3 | Monteynard+… | Bge-PH | Onema | 440 | 316.1 |
|  | F | Serre Ponçon | Bge-PHSE | Onema | 1040 | 561.0 |
|  | G | Chassezac | Bge-PHSE | Onema | 58 | 7.8 |
|  | H | Sainte Croix | Bge-PHSE | Onema | 760 | 689.8 |
| DERIVATIONS | I1 | Isère-Arc | T | Extrapolation | -- | -- |
|  | I2 | Arc-Isère | T | Nouvelle | -- | -- |
|  | J1 | Verdon-Canaux | T-OUT | Extrapolation | -- | -- |
|  | J2 | Durance-Canaux | T-OUT | Nouvelle | -- | -- |
|  | K | Loire-Ardèche | T-IN | Nouvelle | -- | -- |

Tableau 17 : Caractéristiques des grands ouvrages hydrauliques  du bassin du Rhône pris en compte dans le projet MDR. (Bge : Barrage ; PH : de production d’hydroélectricité ; PHSE : de production d’hydroélectricité couplée au soutien des étiages ; T : Transfert ; OUT : vers l’extérieur du bassin ; IN : entrant dans le bassin)

Ce choix de représentation a ses limites : la liste des ouvrages représentés n’est pas exhaustive ; certains ensembles d’ouvrages comme les barrages du Drac sont représentés de façon agrégée, rendant délicate la modélisation hydrologique sur les tronçons intermédiaires entre ces ouvrages. En revanche, notre modélisation a le mérite de représenter les principaux réservoirs et dérivations d’importance au plan hydrologique, et d’esquisser ainsi les grandes lignes de l’influence de l’usage hydro-électrique sur l’hydrologie du Rhône et de ses affluents.

Figure 43 : Présentation des principaux ouvrages hydrauliques présents sur le bassin du Rhône, ayant un effet notable sur le régime hydrologique

Méthodologie

Pour représenter l’impact hydrologique des dérivations et barrages retenus, nous avons identifié deux approches possibles :

- La première consiste à établir une courbe « objectif de remplissage moyen » du stock d’eau du barrage ou de la quantité d’eau dérivée. Cette courbe est élaborée via la quantification de l’influence mensuelle moyenne (dite « inter-annuelle ») de l’ouvrage, qui peut être estimée par diverses méthodes (cf. le Rapport MDR 2014 et le Tableau récapitulatif XXX). Cette influence peut être ensuite désagrégée au pas de temps journalier pour former une « fonction objectif » FO, synthétisant les apports ou prélèvements à la rivière au niveau du barrage ou de la dérivation (point de prélèvement et point de sortie le cas échéant).

- La seconde approche consiste à simuler les lâchers de barrages en fonction de l’état du système (débit amont, stock disponible), de la situation par rapport à l’objectif de remplissage, et de l’intérêt à turbiner. Ce dernier peut être estimé  par une relation incluant le jour de la semaine et la température moyenne de l’air (Hendrickx et Sauquet, 2013). L’exercice R2D2 2050 , dans lequel IRSTEA s’est impliqué, a révélé la complexité des règlementations sous-tendant la mise en œuvre de la production hydro-électrique par EDF sur le bassin de la Durance, affluent du Rhône. Y émargent un débit réservé en Basse Durance, des allocations à des canaux en Moyenne Durance, et le respect d’une cote touristique sur les lacs à intérêt touristique (Serre-Ponçon, Castillon et Sainte-Croix). La modélisation de ces règles de gestion est au-delà du champ du projet MDR.

Aussi, nous retiendrons la première approche méthodologique, s’appuyant sur les FO. Nous adopterons par convention une comptabilité de la FO par rapport à la rivière, c-à-d que la FO est négative lors du stockage /prélèvement d’eau et positive lors du lâcher de barrage / à exutoire de la dérivation.

Mise en œuvre pratique

Dans la pratique, une typologie par localisation du prélèvement et de la restitution d’eau par l’ouvrage fait émerger trois types d’ouvrages caractéristiques, requérant une modélisation spécifique :

- les barrages sur cours d’eau, pour lesquels prélèvement et restitution se font en un même point géographique. Ce-dernier définit deux brins de rivière (amont et aval),  où sont respectivement prélevés et ajoutés les volumes définis par la FO à chaque pas de temps.

- les dérivations entre deux points au sein du même bassin versant : prélèvement et restitution se font alors sur deux points géographiques distincts, supposant la représentation d’un transfert d’eau entre ces deux points. Un outil effectuant un transfert d’eau partiel entre deux brins de rivière a donc été mis en place dans J2000-Rhone. Sa limite spatiale est que les transferts internes à une HRU ne sont pas représentés. La plus importante dérivation « interne » au bassin du Rhône est la double dérivation Arc-Isère (I1 I2 sur la Figure XXX).

- Les dérivations impliquant un échange avec l’extérieur du bassin du Rhône (apport ou prélèvement) : ces dérivations ont un impact significatif sur l’hydrologie du bassin et sont en particulier responsables d’un bilan hydrologique annuel non équilibré. Ces prélèvements ou apports sont représentés sur leur extrémité appartenant au bassin du Rhône par une unique FO.

Afin de prendre en compte l’impact des ouvrages sur l’hydrologie, un module de gestion Management des réservoirs a été créé. Sa conception a été divisée en 2 phases :

- Lecture des FO de l’ensemble des ouvrages et régionalisation,

- Application de la FO au débit simulé pour obtenir le débit influencé.

La démarche d’implémentation et de fonctionnement de ce module a été présentée dans le précédent rapport (cf section 4.1.4.2).

La partie suivante détaille le fonctionnement des dérivations internes au bassin du Rhône, dont la modélisation a été finalisée pendant la phase 3 du projet MDR, et s’appuie sur l’exemple de la double dérivation Arc-Isère.

### Représentation des dérivations

Lors de la mise en place du module de gestion Management des réservoirs, nous avions rencontré une difficulté dans la mise en place de la double dérivation Arc-Isère. En effet, les outils existants pour le modèle ne nous permettaient pas d’effectuer un transfert entre 2 brins de rivières au sein du bassin. Pour représenter une dérivation, nous avions mis en place 2 réservoirs,  l’un vide de capacité infinie au niveau de la prise qui était chargé de stocker l’eau dérivée et un second rempli avec une capacité infinie qui déversait l’eau dérivée dans la rivière.

Un nouvel outil a été développé pour prendre en compte les dérivations sans passer par cette configuration à 2 réservoirs. Il a été appliqué au cas de la double dérivation Arc-Isère mais il pourra être utilisé si besoin pour représenter d’autres transferts d’eau à l’intérieur d’un bassin.

De la même façon que pour les barrages, les dérivations sont régies par une fonction objectif. Il s’agit d’un volume à dériver. Des consignes permettent de respecter le bilan hydrologique. Ainsi, si l’eau disponible dans la rivière ne permet pas de satisfaire la fonction objectif de la dérivation, seule l’eau disponible sera dérivée. L’eau est envoyée directement du brin où elle est prélevée vers le brin qui la reçoit.

Sur le bassin versant du Rhône, nous avons décidé de représenter la double dérivation entre l’Arc et l’Isère.

La carte Z représente l’influence de cette double dérivation sur les débits au niveau de l’Isère à Grenoble. Elle compare les débits moyens dans les rivières entre une simulation sans prise en compte des dérivations et une simulation avec prise en compte des dérivations.

Figure 1 : Carte Z

Comme nous pouvons l’observer, en amont des dérivations, les quantités d’eau sont identiques puisque les dérivations n’interviennent pas sur cette partie du réseau. Au contraire, à l’aval des dérivations, nous constatons un déficit en eau dans la simulation avec prise en compte des dérivations par rapport à celle sans prise en compte. Celui-ci est causé par l’eau dérivée. En effet, lorsque la dérivation est mise en place, l’eau est directement prélevée dans le brin au niveau de la conduite. Le débit est donc directement impacté en aval de la conduite.

En aval de la dérivation Isère-Arc (1), nous avons un surplus d’eau entre les 2 simulations. On en déduit que la quantité d’eau dérivée entre l’Arc et l’Isère (2) est moins importante que celle dérivée entre l’Isère et l’Arc (1). Ceci est confirmé par le graphe J qui représente les volumes dérivés à chaque dérivation.

Figure 2 : Graphe J

En aval de la dérivation Arc-Isère (2), nous sommes de nouveau à l’équilibre.

Pour mettre en évidence l’influence de la double dérivation Arc-Isère, nous avons réalisé 4 simulations différentes :

- Pas de dérivation

- Dérivation Arc-Isère uniquement

- Dérivation Isère-Arc uniquement

- Double dérivation

Figure 3 : Graphe x

Figure 4 : Graphe y

Les graphes ci-dessous montrent les effets de la double dérivation sur l’Arc et l’Isère en différents points du bassin versant de l’Isère à Grenoble.

Le graphe X représente le débit de l’Isère à Grenoble pour l’ensemble des simulations. Tous les graphes sont quasiment superposés, la dérivation n’a donc pas d’influence à l’exutoire du bassin. En effet, la dérivation, telle qu’implémentée dans le modèle du Rhône, est un transfert d’eau d’un point A à un point B sans prise en compte d’un éventuel délai d’acheminement. De plus, le transfert d’eau est opéré à la fin du pas de temps. Ainsi, si le transfert d’eau est réalisé à la fin du pas de temps t, les volumes dérivés seront ôtés ou appliqués au pas de temps t+1 aux brins concernés. Le module de routage du modèle procède en suivant la topologie du bassin versant. Les brins amont présenteront donc un déficit d’eau là où l’eau aura été prélevée qui sera comblé à l’aval de la dérivation Arc-Isère.

Le graphe Y représente le débit de l’Arc à sa confluence avec l’Isère. On observe que le débit est moins important pour la simulation avec uniquement la dérivation Arc-Isère. Cette dérivation envoie une quantité d’eau définie par la fonction objectif de l’Arc vers l’Isère et le débit est donc au niveau de la confluence de l’Arc avec l’Isère. Les conclusions tirées de la carte Z quant à l’influence de la double dérivation sur l’Arc sont confirmés par ce graphe. La quantité d’eau dérivée de l’Isère vers l’Arc est légèrement supérieure à celle dérivée de l’Arc vers l’Isère. En effet, on peut voir que le débit est légèrement supérieur à la confluence de l’Arc avec l’Isère pour la simulation avec la double dérivation par rapport à la simulation sans dérivation.

Ainsi, la double-dérivation Arc – Isère ne présente un impact sur le débit de ces 2 rivières qu’entre les points de prélèvements et le point de rejet de la dérivation Arc-Isère.

## Irrigation

### Principe et implémentation

Dans le but de représenter l’influence des usages sur la ressource en eau, nous avons développé, au sein de la plateforme JAMS, un outil permettant de simuler l’irrigation. Dans le précédent rapport, l’outil existant développé par l’université de Jena avait été présenté. Le mode de calcul n’étant pas compatible avec notre modèle, un nouveau composant a dû être créé.

Le module d’irrigation travaille à 2 échelles, avec les étapes suivantes :

- A l’échelle de la HRU irriguée

  - Etablir si la HRU doit être irriguée : à chaque pas de temps, le rapport ETréelleETmax  est calculé pour chaque HRU (avec ETréelle, l’évapotranspiration réelle et ETmax, l’évapotranspiration maximale). Si ce rapport est inférieur à une valeur seuil fixée dans les paramètres du modèle (actuellement 0.9),  la HRU est considérée en stress hydrique et un besoin en eau d’irrigation est calculé pour celle-ci.

  - Calculer la dose d’irrigation, nécessaire à combler le besoin en eau des plantes : selon les types d’irrigation, les doses appliquées ne sont pas les mêmes. En effet, l’efficacité des techniques d’irrigation est variables (Tableau 1).

Tableau 1 : Efficacité des systèmes d'irrigation

| Technique d’Irrigation | Efficacité potentielle (%) |
| --- | --- |
| Inondation | 40-50 |
| Ruissellement | 55-70 |
| Arroseur rotatif | 65-80 |
| Canon d’arrosage | 60-65 |
| Goutteurs | 80-95 |
| Micro-aspersion | 80-90 |

Dans notre modèle, nous considérons 3 types d’irrigation : l’aspersion, le goutte-à-goutte (ou micro-aspersion) et le gravitaire (ou irrigation par ruissellement). Pour l’aspersion et le goutte-à-goutte, nous choisissons la dose d’irrigation comme la quantité d’eau nécessaire à apporter pour remplir le réservoir MPS (Medium Pore Space), dans lequel la plante va puiser l’eau pour parvenir à l’évapotranspiration maximale.  Rappelons que le MPS est défini par la capacité au champ du sol de la HRU sur la profondeur racinaire de la culture en terre. Pour l’irrigation gravitaire, nous considérons que la dose correspond à l’eau à apporter pour remplir les deux réservoirs de sol, MPS et LPS (Large Pore Space, réservoir d’eau gravitaire). Ces choix respectent les fonctionnements et efficacités respectifs de ces types d’irrigation

- Calculer l’eau à prélever (paramétrisation à affiner ultérieurement) : les systèmes d’irrigations ne sont pas à 100% efficaces. Ainsi, la dose à prélever doit être, théoriquement, supérieure à la dose d’irrigation calculée précédemment. On pourra ajouter au modèle, dans une phase d’approfondissement, un coefficient d’efficacité propre à chaque type d’irrigation. Pour l’heure, les réseaux d’irrigation sont considérés efficaces et ces coefficients valent 1 (dose à prélevée = dose d’irrigation).

- Dans la réalité, lorsque le réseau d’apport de l’eau est peu efficace, l’eau  « perdue » est en fait restituée au milieu entre son point de prélèvement et son point d’usage. Notre choix de point de prélèvement étant actuellement le brin de rivière le plus proche de la HRU (cf partie suivante), et non pas le point réel faute de données suffisamment précises à l’échelle du bassin du Rhône, les linéaires d’apport d’eau pour l’irrigation ont, dans notre modélisation, une longueur faible (canaux d’irrigation non-représentés), et ils restent proches de leur rivière d’origine. On peut considérer que la non-représentation d’une perte en ligne le long de ces linéaires a un impact faible sur l’hydrologie des-bassins.

  - Appliquer l’eau prélevée sur la HRU à irriguer : Si la ressource dans le cours d’eau auquel est connecté la HRU (cf partie suivante) le permet, la dose d’irrigation est appliquée sur les HRUs irriguées.

A l’échelle du brin de rivière auquel est connecté la HRU :

  - S’assurer que la demande en eau est disponible dans le brin : la demande totale au niveau du brin est calculée. Il s’agit de la somme des besoins en eau des HRUs irriguées dépendant d’un même brin de rivière.

  - Prélever l’eau du brin : en fonction de la ressource dans le brin, l’eau est prélevée pour satisfaire la demande. Pour l’instant, le prélèvement est réalisé uniquement dans le cours d’eau. Au cours de futurs développements, la possibilité d’avoir un prélèvement souterrain est envisagée.

3 modules ont été implémentés pour la prise en compte de l’irrigation dans le modèle.

- Le premier permet de vérifier si une HRU irriguée présente un stress hydrique et de calculer la demande en eau au niveau de la HRU en fonction du type d’irrigation choisi. Les demandes en eau des HRUs sont cumulées par sous-bassin (au sens du modèle J2000, à savoir l’ensemble des HRUs drainant leurs eaux vers un même brin de rivière). Ainsi, à chaque brin corresponda une demande en irrigation.

- Le second effectue le transfert depuis le cours d’eau vers les HRUs. L’eau est prélevée, dans la mesure du possible, dans la rivière pour répondre à la demande totale des besoins en eau calculée avec le module décrit ci-dessus, pour le sous-bassin du brin. Une quantité d’eau disponible est attribuée à chaque sous-bassin.

- Le troisième module applique l’eau disponible pour chaque sous-bassin aux différentes HRUs qui le composent. Afin de respecter les modalités d’application du type d’irrigation choisi, l’eau parvient au sol de façon différente : Pour l’irrigation par aspersion, l’eau est ajoutée aux précipitations. Pour le goutte-à-goutte, l’eau est appliquée directement dans le réservoir MPS. Enfin, pour le gravitaire, l’eau est appliquée directement sur le sol et est ajoutée aux précipitations liquides atteignant le sol après le processus d’interception.

### Données disponibles et hypothèses retenues

Détermination des HRUs irriguées

Se pose la question d’identifier les HRUs sur lesquelles déployer le module d’irrigation. Nous disposons principalement de deux types d’informations, déjà détaillées dans le Rapport MDR 2014 :

- Les données du Recensement Général Agricole 2010 (RGA 2010) : Le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a réalisé, fin 2010 - début 2011, un recensement de l’ensemble des exploitations agricole du territoire métropolitain et des deux collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélémy et Saint-Martin. Ce RGA 2010 constitue la source d’information la plus récente, complète, homogène et détaillée concernant les cultures agricoles sur l’ensemble de notre territoire d’étude. Pour chaque commune est indiqué le nombre, la superficie totale et irriguée des exploitations par type de cultures. Afin de préserver le secret statistique afférent à ces données, une agrégation par cantons et par grands types de culture a été réalisée par IRSTEA (Rapport 2014) en vue d’une exploitation à des fins de recherche (Tableau 2).

- Les données de prélèvement de l’Agence de l’Eau : Les redevances annuelles de prélèvements de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (RMC) sont consultables sur la période 1987 à 2012. Elles indiquent les prélèvements (en Mm3 d’eau) déclarés par les pouvoirs publics, les industriels ou les agriculteurs, pour une typologie d’usages dont l’irrigation (Tableau XXX). Ces données sont difficilement exploitables pour la caractérisation de l’empreinte spatiale de l’irrigation sur notre domaine d’étude de part

  - L’écart pressenti entre les prélèvements (ici recensés) et la consommation réelle

  - Le rattachement de ces prélèvements à une commune le plus souvent, quand l’usage de l’eau prélevée peut survenir sur une autre commune.

  - Une typologie d’usages qui ne cible pas l’usage agricole : si les types 81 et 82 y sont rattachés de façon univoque, le type 85 (Alimentation de canaux ajouté en 2008) recouvre une réalité agricole et industrielle variable selon les zones géographiques, et ne permet pas d’établir une correspondance exacte entre prélèvement et usage agricole. Par ailleurs, certaines communes de montagne utilisent l’eau potable pour abreuver les troupeaux, ce qui émarge aussi à un usage agricole même s’il dépasse le cadre de l’irrigation.

Pour ces raisons, le module d’irrigation s’appuie principalement sur les données du RGA 2010 pour la délimitation des entités (HRU) irriguées du modèle.

En revanche, nous mettrons en regard les résultats du module d’irrigation (diagnostique de la quantité d’eau requise pour l’irrigation) avec les prélèvements identifiés comme « à destination agricole » (81 et 82, et éventuellement 85) dans la base de données de l’Agence de l’Eau : cette comparaison nous permettra d’estimer la cohérence globale de notre approche, tout en gardant à l’esprit  la nature différente des données comparées (consommation vs prélèvement) et les incertitudes relatives à la donnée (usage  agricole seulement partiel de l’eau des canaux).

Tableau 2 : Agrégation des cultures issues du RGA par grand type de cultures, et proportion de la SAU irriguée de chaque grand type de culture sur le bassin du Rhône.

| Grands types de cultures | Noms | Cultures regroupées (issues du RGA) | Pourcentage de la SAU irriguée sur le bassin |
| --- | --- | --- | --- |
| VGO | Vigne / Olivier | Vigne ; Olivier | 4% |
| MCE | Maïs / Autres céréales | Blé tendre ; Orge ; Avoine ; Seigle ; Triticale ; Maïs ; Autres céréales | 34% |
| TOU | Tournesol / Sorgho | Tournesol ; Sorgho | 7% |
| BDU | Blé dur | Blé dur | 4% |
| MAR | Maraichage | Maraichage | 9% |
| PDT | Pomme de terre | Pomme de terre | 1% |
| VER | Vergers | Fruits à noyau ; Fruits à pépin ; Petits fruits ; Fruits à coque | 21% |
| PRA | Prairies | Prairies | 15% |
| PRO | Protéagineux | Protéagineux | 2% |
| RIZ | Riz | Riz | 1% |
| JAC | Jachères / Pépinières | Jachères ; Pépinières ; Arbres de noël ; Cultures énergétiques | 0% |
| DIV | Divers / Jardins | Plantes fibres ; Fruits et légumes secs ; Jardins et vergers familiaux | 0% |
| AUT | Plantes industrielles | Plantes industrielles ; Fleurs ornementales | 2% |

L’agrégation cantonale des données du RGA nous permet d’identifier la culture irriguée dominante sur chaque canton (Figure 5).

Figure 6 : Rapport SAUirriguéeScanton sur les cantons du bassin du Rhône, et cantons identifiés comme « irrigués » dans notre modélisation.

Figure 5 : Culture irriguée dominante par canton

Sur les 573 cantons du bassin versant du Rhône à Beaucaire, nous avons caractérisé les cantons irrigués par le rapport  surface irriguéesurface canton . Les surfaces irriguées étant très faibles par rapport aux surfaces des cantons, nous avons fixé une valeur minimale de ce ratio de 5% pour considérer un canton comme étant irrigué. Le maraichage a été traité différemment car les surfaces couvertes par les exploitations maraichères sont généralement très petites mais les demandes en eau sont importantes. La valeur minimale du ratio permettant de définir si le canton est irrigué ou non pour l’agriculture maraichère a ainsi été fixée à 1%. Nous avons 146 cantons avec un ratio supérieur à 5% et 27 donc la culture dominante est le maraichage avec un ratio compris entre 1 et 5%, soit 173 cantons irrigués sur le bassin versant du Rhône (Figure 6). Ces surfaces respectent globalement les contours des zones à forts prélèvements agricoles recensés par la base de données de prélèvements de l’Agence de l’Eau (carte XXX), justifiant ainsi nos choix de représentation.

Le choix des cantons irrigués ayant été réalisé, nous avons croisé les cantons irrigués avec le maillage du bassin en HRUs. Notre hypothèse a été de sélectionner uniquement les HRUs de type agriculture pour l’irrigation. Ce choix a été motivé par le fait que lors de l’agrégation des classes du Corine Land Cover, toutes les surfaces pouvant être irriguées avaient été rassemblées dans le type de sol : ‘terres agricoles’. Ces surfaces représentent environ 43% du bassin versant dans le maillage final (5352 sur 12467 HRUs).

Lors du croisement, il s’est avéré que certaines HRUs couvraient plusieurs cantons. Pour ces HRUs, nous avons considéré que la culture principale était celle du canton qu’elles recouvraient en majorité. Ainsi, nous avons attribué pour chaque HRU de type agricole, couvrant même partiellement un canton irrigué, un des grands types de cultures retenus. Afin de ne pas surestimer la surface irriguée sur le bassin, nous avons fixé un minimum de surface de la HRU couverte par un canton irrigué de 50%.

A l’issue des traitements successifs, 1733 des 5352 HRUs de type agricole ont été fixées comme irriguées.

Figure 7 : HRUs irriguées et leurs cultures dominantes sur le bassin du Rhône

La Figure 7 nous montre que certains cantons irrigués sont complètement couverts par les HRUs retenues pour l’irrigation. C’est le cas de la plupart des cantons de la vallée du Rhône (principalement du maïs) et du Val de Saône (maraichage).

Au contraire, d’autres cantons considérés comme irrigués ne présentent aucune HRU irriguée. Une analyse de ces cantons montrent qu’ils sont principalement occupés par de la forêt sur le département du Gard et de la forêt et des roches sur le Verdon amont et l’Arc amont, ce qui n’exclut pas la présence de parcelles d’agriculture à des échelles plus fines que celle de notre maillage.

Nous remarquons également que les cantons irrigués retenus ne sont pas représentatifs de la variété des cultures sur le bassin du Rhône, mais en représentent les principales lignes (Maraichage dans la Saone, grandes cultures, maraichage et vergers de vallée du Rhône, prairies des Alpes du Sud et vignobles du pourtour méditerranéen).

Tableau 3 : Type d’irrigation et proportion des grands types de culture du RGA sur la surface irriguée du bassin versant du Rhône

| Grands types de cultures | Noms | Type d’irrigation | Pourcentage sur la surface des cantons irrigués | Pourcentage sur la surface des HRUs irrigués |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VGO | Vigne / Olivier | Goutte-à-goutte | 8% | 8% |
| MCE | Maïs / Autres céréales | Aspersion | 25% | 34% |
| TOU | Tournesol / Sorgho | Aspersion | 2% | 1% |
| BDU | Blé dur | Aspersion | 7% | 4% |
| MAR | Maraichage | Goutte-à-goutte | 18% | 20% |
| PDT | Pomme de terre | Aspersion | 0% | 0% |
| VER | Vergers | Aspersion | 25% | 25% |
| PRA | Prairies | Aspersion | 15% | 8% |
| PRO | Protéagineux | Goutte-à-goutte | 0% | 0% |
| RIZ | Riz | Gravitaire | 0% | 0% |
| JAC | Jachères / Pépinières | Goutte-à-goutte | 0% | 0% |
| DIV | Divers / Jardins | Goutte-à-goutte | 0% | 0% |
| AUT | Plantes industrielles | Goutte-à-goutte | 0% | 0% |

Le tableau X donne la proportion en surface de chaque grand type de culture par rapport à la surface irriguée définie par les cantons irrigués (somme des surfaces des cantons irriguées) et par rapport à la surface irriguée totale définie par les HRUs (somme des surfaces des HRUs irriguées). Les proportions pour chaque culture sont globalement du même ordre de grandeur qu’à l’échelle du bassin. Seule la surface pour le maraichage est vraiment différente. Notre décision de considérer les cantons ayant pour culture dominante le maraichage comme irrigués à partir d’un ratio de 1% entre surface irriguée et surface du canton en est responsable. Ainsi, nous disposons désormais, pour les HRUs, d’informations supplémentaires qui pourront être ajoutées dans le fichier paramètre : HRUs irriguées ou non et cultures dominantes celles qui sont irriguées. Pour chaque type de culture, nous allons affecter un type d’irrigation : aspersion, goutte-à-goutte, ou gravitaire (Tableau 2).

Afin de prendre en compte les différents types de cultures irriguées, nous avons ajouté une classe par grande culture dans le fichier de paramètre d’occupation du sol (landuse). Pour chaque classe, une série de coefficients culturaux et une de LAI sont nécessaires. Nous avons utilisé les mêmes sources que celles utilisées au commencement du projet à savoir les bases de données de la FAO pour les coefficients culturaux et ECOCLIMAP pour les valeurs de LAI (Figure 8). Les séries de LAI utilisées pour les différentes cultures ont été utilisées dans le cadre du projet R2D2 2050 sur la Durance afin de calculer les besoins en eau des plantes. Cependant, un  ajustement a été nécessaire car le modèle J2000 requiert des données mensuelles interannuelles alors que les modèles utilisés dans le projet R2D2 2050 pouvaient gérer les variations journalières de LAI.

Figure 8 : Evolution mensuelle du LAI pour les grands types de cultures retenus sur le bassin du Rhône

### Premiers tests

### Comparaison aux volumes prélevés

## Impact anthropique 3 : AEP (Dorian)

# Maillage du modèle : les améliorations techniques et ergonomiques (Christine)

# Scénarios prospectifs sur le bassin du Rhone (Amina, IG, JPV, ES)

# Conclusions, Limites et Perspectives (à affiner)

# ANNEXE 1 : Prise en main du modèle : guide J2000-Rhone et HRU-Delin (proposition…)

# Collecte de données

## Données climatiques

### La réanalyse Safran

| R2SE – 209 Stations | Explore2070 – 833 Stations |
| --- | --- |

Figure 9 : Positionnement des stations hydrométriques retenues pour deux précédentes études

| Etudes | ExtraFlo | Explore2070 | R2SE | QIXA | QMNA5 | FloodScale AVuPUR | Aucune étude |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stations | 198 | 147 | 43 | 137 | 116 | 20 | 263 |

Tableau 4 : Stations retenues lors de précédents travaux, sélectionnées pour la constitution du jeu de données principal

Toutes ces stations ont fait l’objet d’un repositionnement sur un réseau de drainage théorique issu

Monteynard +… : cette désignation s’applique à l’ensemble des ouvrages hydrauliques du Drac (barrages du Sautet (108 Mm3), de St Pierre de Cognet (28 Mm3),  du Monteynard (275 Mm3) et de Notre Dame de Commiers (34 Mm3), dont seul le fonctionnement d’ensemble est modélisé).

Monteynard +… : cette désignation s’applique à l’ensemble des ouvrages hydrauliques du Drac (barrages du Sautet (108 Mm3), de St Pierre de Cognet (28 Mm3),  du Monteynard (275 Mm3) et de Notre Dame de Commiers (34 Mm3), dont seul le fonctionnement d’ensemble est modélisé).

Source : http://www.wikiwater.fr/e52-les-techniques-d-irrigation.html#outil_sommaire_5

http://sierm.eaurmc.fr/